第二十批“大学生创新训练计划”项目

中期检查报告书

项目编号：　　260201

项目名称：　　基于物联网的智能跑步姿态纠正系统

项目负责人：　汪子轩

学院年级专业：　计算机科学与工程学院 2024级物联网工程

负责人联系电话：　13302479990

指导教师：　　　邓庆绪

创新创业学院项目部制

填表日期：2026年5月

填写说明

一、中期检查报告书要按照《第二十批大学生创新创业训练计划项目中期检查通知》要求，逐项认真填写，填写内容必须实事求是，表达明确严谨，空缺项要填“无”。

二、格式要求：正文为小四号字体。需签字部分由相关人员以黑色钢笔或水笔签名，或者使用电子签名。

三、报告书填写内容应言简意赅，思路清晰，论证充分，字迹清楚。

四、如填表有不明事宜，请致电创新创业学院项目部：83672206/83672207。

| 一、项目组成员 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 学号 | 姓名 | 学院 | 项目中分工 | 量化比例 （百分比） |
| 1 | 20245323 | 汪子轩 | 计算机科学与工程学院 | 项目负责人 | 35% |
| 2 | 20245356 | 叶腾龙 | 计算机科学与工程学院 | 核心成员 | 35% |
| 3 | 20245616 | 刘禹豪 | 计算机科学与工程学院 | 预备成员 | 10% |
| 4 | 20244525 | 潘彦希 | 计算机科学与工程学院 | 预备成员 | 10% |
| 5 | 20254533 | 梁淇深 | 计算机科学与工程学院 | 预备成员 | 10% |
| 二、项目实施情况 |  |  |  |  |  |
| 项目背景、主要进展情况 2.1【项目背景】 在“健康中国2030”战略全面推进的时代背景下，全民运动意识显著增强，跑步因其门槛低、灵活便捷等天然优势，已成为国内参与度最高的群众性健身活动之一。然而，跑步热潮背后隐藏着一个普遍且严峻的问题——大量业余跑者因缺乏专业指导，长期以错误姿态进行锻炼，导致膝关节损伤、足底筋膜炎、跟腱炎等运动损伤发生率居高不下。据相关运动医学研究统计，每年约有50%～70%的跑者会在训练过程中遭遇不同程度的运动损伤，其中相当比例与跑姿不当直接相关。 造成这一困境的根源在于现有学习途径的固有局限。一方面，网络视频教程虽量大面广，但属于单向灌输模式，无法根据跑者的个体身体特征（如身高体重比、足弓类型、下肢力线等）提供针对性的诊断和纠偏建议；另一方面，线下专业跑步教练虽然可以做到因材施教，但其高昂的课时费用（一线城市普遍在300～800元/次）以及场地和时间的刚性约束，使绝大多数普通跑者难以长期负担。市场调研显示，现有跑姿检测类产品（以智能跑鞋为代表）普遍采用传感器与鞋体一体化设计方案，售价动辄2000元以上，且绑定特定品牌鞋款，用户更换跑鞋即意味着设备闲置，经济性和通用性均不理想。 针对上述行业痛点，本项目团队基于自身丰富的跑步实践经验，结合物联网工程与人工智能的专业知识背景，提出并研发了一套基于物联网技术的智能跑步姿态实时监测与纠正系统。项目的核心目标是构建一个低成本、可穿戴、具备实时反馈能力的运动辅助平台，帮助跑者在不依赖高价教练的前提下，获取科学、精准且个性化的姿态优化方案，推动全民健身从“经验驱动”向“数据驱动”转型。 2.2【主要进展情况概述】 项目自立项以来，严格按照申请书拟定的技术路线有序推进，围绕“硬件感知—数据传输—算法分析—可视化呈现”四大环节展开系统研发，截至目前已在可穿戴硬件原型、后端数据处理平台、前端可视化系统等方面取得了阶段性突破，整体进度符合预期。 项目立项初期确立了三层递进式目标： 第一层为基础感知层：通过多传感器融合的可穿戴设备实时采集跑者上肢摆臂姿态、腿部摆动姿势以及下肢足底压力分布数据； 第二层为分析比对层：将采集数据与标准姿态数据库进行匹配，输出个性化姿态偏差诊断及改进建议； 第三层为平台扩展层：以每套设备为网络节点接入中央服务器，实现多用户数据汇聚分析，在此基础上构建“跑姿评分排行”“相似跑姿社群匹配”等社交化功能，并引入运动生物力学智能模型提升指导精度。 对照上述三层目标，团队当前已完成第一层和第二层的核心功能开发，具体分述如下。 硬件系统方面，已取得以下关键进展： ①完成了可穿戴设备的模块化结构设计，将系统分为上肢姿态采集单元（含四个MPU6050六轴传感器的弹性臂带）、下肢姿态采集单元（基于ESP32-s3-supermini主控与JY901S九轴传感器的腿部绑带）和足底压力采集单元（集成阵列式压力传感器的可替换智能鞋垫），二者通过蓝牙/SPI等协议与主控模块通信； ②上肢姿态解算方面，基于MPU6050原始六轴数据（三轴加速度+三轴角速度），采用四元数法进行空间姿态描述以规避欧拉角万向节死锁问题，并引入Kalman滤波算法抑制高频噪声，成功解算出左右手臂大臂与小臂的实时欧拉角； ③腿部姿态解算方面，基于 ESP32-s3-supermini主控平台，采用JY901S九轴惯性测量单元（集成三轴加速度计、三轴陀螺仪和三轴磁力计）作为下肢姿态采集传感器，通过串口UART协议与主控通信，采样率设定为200Hz。姿态解算方法沿用与上肢模块一致的技术路线——采用四元数法进行空间姿态描述以规避万向节死锁问题，引入Kalman滤波算法抑制高频噪声，并结合动态互补滤波策略（陀螺仪置信权重设为0.98，加速度计设为0.02），成功解算出左右腿大腿与小腿的实时欧拉角，实现了对跑步过程中下肢摆动幅度、步幅角度及膝关节屈伸角度等关键运动学参数的精确捕捉； ④足底压力采集方面，设计了多区域阵列式压力传感布局，可同步获取前掌区、足弓区和后跟区共18个压力采样点的数据； ⑤整套系统的角度测量误差经反复标定后稳定控制在3%以内，数据传输基于ESP32主控的WiFi模块实现无线透传，端到端延迟小于50ms，满足实时性要求。 软件系统方面，已完成以下工作：①基于Django框架搭建了后端数据处理服务，实现了对传感器上传数据的自动接收、结构化存储（MySQL）和基础统计分析；②采用Vue2生态构建了响应式前端交互界面，以“数据看板+姿态可视化”为核心设计理念，跑者登录后可直观查看自身跑步姿态的量化指标及历史变化趋势；③严格遵循RESTful API规范设计前后端接口，确保数据交换的规范性与系统的可扩展性；④整条数据链路——从传感器采集、无线传输、后端处理到前端展示——已完成端到端联调测试并稳定运行，验证了系统技术方案的可行性与工程化潜力。 当前取得的阶段性成果为后续研发奠定了坚实的技术基础。下一阶段，团队将聚焦于三个方向：一是将现有部署于本地服务器的管理平台向树莓派嵌入式平台迁移，结合内网穿透与DDNS技术实现公网远程访问，打破局域网的使用限制；二是深化运动生物力学模型的研发，通过引入机器学习算法提升姿态评估的精准度和个性化水平；三是启动硬件的小型化迭代，对ESP32主控及传感器外围电路进行PCB定制设计，以进一步缩小设备体积、降低功耗，改善穿戴体验。 |  |  |  |  |  |
| 三、项目研究情况 |  |  |  |  |  |
| 3.1 【项目研究情况】 3.1.1 【多源运动感知硬件系统设计】 （1）传感器选型与嵌入式通信实现 项目选用MPU6050惯性测量单元、JY901S九轴惯性测量单元和阵列式压力传感器作为核心感知元件。姿态采集层面，MPU6050通过IIC总线协议与ESP32主控芯片建立数据通道，ESP32以200Hz采样率获取三轴加速度和三轴角速度的原始数字信号。姿态融合算法方面，采用四元数作为中间表示——四元数以q=[qw, qx, wy, qz]的形式编码空间旋转，相比传统欧拉角方法，其核心优势在于彻底消除了万向节锁死问题，同时在嵌入式MCU上具有更好的数值稳定性和更低的运算开销。由四元数向欧拉角的转换采用标准公式： 俯仰角θ=arcsin(2(qwqy−qxqz)) 翻滚角ϕ=arctan2(2(qwqx+qyqz),1−2(qx2+qy2)) 偏航角ψ=arctan2(2(qwqz+qxqy),1−2(qy2+qz2)) 为抑制传感器的高频抖动，算法中引入滑动窗口滤波对四元数变化率进行平滑处理，并采用动态互补滤波策略（陀螺仪置信权重设为0.98，加速度计设为0.02），在高动态与低动态场景下均能稳定输出。实测表明，在±800°/s的角速度动态范围内，俯仰/翻滚角误差不超过±0.5°，偏航角误差不超过±1.5°，满足跑步姿态实时监测的精度需求。 腿部姿态采集层面，选用JY901S九轴惯性测量单元作为下肢姿态感知核心。JY901S集成三轴加速度计、三轴陀螺仪和三轴磁力计，相较于MPU6050额外提供的磁力计数据可有效抑制偏航角的积分漂移，尤其适用于跑步过程中下肢大幅度摆动场景下的航向角精确测量。 JY901S通过串口UART协议与ESP32-s3-supermini主控芯片建立数据通道，以200Hz采样率同步获取九轴原始数据。姿态融合算法层面，与上肢模块保持技术同构性——同样采用四元数作为空间旋转的中间表示，结合Kalman滤波与动态互补滤波策略对原始数据进行融合处理，最终解算出左右腿大腿段与小腿段的实时欧拉角（俯仰角、翻滚角、偏航角）。经实测标定，在±800°/s的角速度动态范围内，腿部姿态角测量精度与上肢模块保持一致（俯仰/翻滚角误差不超过±0.5°，偏航角误差不超过±1.5°），满足跑步步态分析的精度要求。 足底压力采集层面，采用蓝牙BLE协议实现ESP32与阵列压力传感器模块的无线通信。开发过程中首先通过nRF Connect工具扫描并获取传感器的蓝牙MAC地址及GATT Service/Characteristic UUID，随后在ESP32固件中写入上述标识符建立稳定连接。传感器以固定帧格式（每帧40字节，含校验字段）上传原始十六进制数据，ESP32端按协议栈逐帧解析，还原出18个独立区域的压力数值，实现对足底压力分布的精细化感知。 在完成各组件的独立调试后，将上肢ESP32主控板（集成四路MPU6050角度传感器）、下肢ESP32-s3-supermini主控板（集成JY901S九轴传感器）、阵列式压力传感器以及供电模块（18650锂电池组）进行了系统级集成。通过优化传感器在手臂绑带、腿部绑带和鞋垫中的安装位置与固定方式，确保了剧烈运动条件下信号采集的稳定性和可靠性，最终构建出总重量不超过180g的轻量化可穿戴原理样机，可无感佩戴并支持连续工作4小时以上。 3.1.2 【运动数据处理流程与姿态评估模型构建】 （1）数据库逻辑设计与存储优化- 围绕项目的数据需求，首先梳理了系统需要处理的核心数据实体及其关系，包括用户基础信息（身高、体重、跑步年限、伤病史等）、单次训练记录（时间戳、持续时长、运动类型）、原始传感器时序数据（加速度、角速度、压力值）以及姿态解算结果（欧拉角序列、压力分布热力图）。基于MySQL关系型数据库设计了符合第三范式的表结构，对高频写入的传感器数据表建立了按用户ID和时间戳的联合索引，以保障在长时间连续采集场景下的查询效率。同时预留了面向后续扩展的数据字段（如心率、血氧等生理参数），保证数据库的可演进性。 （2）多级数据清洗流水线 为保障进入姿态分析模型的数据质量，构建了三级递进式数据清洗流程：第一级——冗余过滤：对相邻时间戳内数值完全不变的传感器读数，仅保留首帧，剔除后续重复帧；对蓝牙/WiFi短暂断连导致的碎片化数据段，基于时间戳间隔阈值进行合并拼接。 第二级——缺失值处理：根据数据字段的关键程度执行差异化策略；对于核心姿态参数（如欧拉角、主压力区标识），若缺失比例超过10%则标记该次训练记录为无效并予以剔除；对于非关键辅助字段，采用前后帧滑动平均法或频数填充法进行估算补全。 第三级——异常值识别：综合运用统计学方法和物理约束进行数据校验。具体规则包括：时间戳单调性检查（剔除时间戳回退或跳跃的异常帧）、姿态角度物理边界检查（剔除超出传感器量程或人体关节活动范围的极端值）、压力值合理性检查（剔除负压或压力总和异常的帧）。经三级清洗后，数据有效利用率可达90%以上。 （3）运动姿态计算模型 ①手臂运动链建模 在获取左右手臂大臂与小臂的欧拉角之后，以上肢运动链的层级结构进行空间姿态还原：以肩关节为根部坐标系原点，利用大臂欧拉角（俯仰/翻滚/偏航）通过旋转矩阵正算肘关节在空间中的三维位置；再以肘关节为子坐标系原点，结合小臂欧拉角递推还原小臂段的朝向与姿态。该层级式建模方法使得整体手臂运动姿态可分解为肩—肘两个独立关节的自由度组合，便于后续的异常姿态定位（如检测到“过度内旋”时可直接追溯至具体关节段）。 ②腿部运动链建模 在获取左右腿大腿与小腿的欧拉角之后，以下肢运动链的层级结构进行空间姿态还原：以髋关节为根部坐标系原点，利用大腿欧拉角（俯仰/翻滚/偏航）通过旋转矩阵正算膝关节在空间中的三维位置；再以膝关节为子坐标系原点，结合小腿欧拉角递推还原小腿段的朝向与姿态。该层级式建模方法使得整体腿部运动姿态可分解为髋—膝—踝三个独立关节的自由度组合，可用于量化分析跑步步态周期中的关键运动学指标，包括步幅角度、膝关节屈伸范围、大腿抬腿高度以及落地前小腿前伸角度等。当下肢姿态出现异常时（如检测到“膝关节过度内扣”或“左右步幅不对称”），系统可精确定位至具体关节段并给出针对性纠正建议。 ③足部落地模式判断 对压力传感器阵列的18个采样点按解剖学位置划分为前掌区（含趾骨区和跖骨头区）、足弓区和后跟区三大功能区。为每个采样点分配三个归一化权重系数，分别表征该点对前掌着地、全掌着地和足跟着地三种典型落地模式的贡献度。在实际分析中，将各区域的压力实测值乘以对应模式权重后分别累加，比较三种模式的加权总分，最大值所对应的落地方式即判定为当前步态周期的主导着地模式。该加权判别法相比简单的重心偏移法具有更强的抗噪声能力和更高的分类一致性。 3.1.3 【跑步数字孪生可视化平台搭建】 （1）前后端分层架构设计 数字孪生平台采用前后端分离的B/S架构，遵循关注点分离原则进行模块划分。前端层专注于用户交互体验与数据呈现，承担三维场景渲染、图表可视化和用户操作事件处理等职责；后端层聚焦于业务逻辑与数据管理，提供传感器数据接入、姿态分析算法调度、用户管理及数据库CRUD操作等服务。前后端之间以JSON格式通过RESTful API进行无状态通信，清晰的数据契约为后续功能模块的独立迭代和第三方接入提供了基础保障。 （2）技术选型与协同实现 后端技术栈方面，选用Python Django作为Web应用程序框架，利用其成熟的ORM系统和中间件机制高效管理数据模型和请求处理流水线；数据库层面沿用MySQL，通过Django Model层屏蔽底层SQL差异；数据处理与分析脚本以Python科学计算生态（NumPy/SciPy）为支撑，实现了从原始传感器数据到姿态指标的全流程自动化处理。前端技术选型方面，以Vue2作为响应式UI框架，整合ECharts实现训练报告中的统计图表展示（如步频曲线、着地模式饼图、左右对称性对比柱状图），借助Three.js构建3D人体骨骼动画，融合上肢摆臂数据与下肢步态数据，实时驱动虚拟跑者模型全方位复现用户的实际跑步姿态（涵盖手臂摆动、躯干姿态及腿部步幅动作），用户可通过鼠标拖拽切换观察视角。前后端通过WebSocket实现数据实时推送，确保数字孪生场景中虚拟模型与实际运动状态的同步延迟控制在100ms以内。 3.2【中期后的工作规划】 在中期检查之后，本项目将从以下维度持续深化研发工作：后端方面，一是进一步优化数据处理管线的计算效率，通过引入消息队列（如Redis）缓存高频传感器数据流，降低数据库写入压力；二是扩展传感器数据接入的适配层，设计统一的设备抽象接口以兼容未来可能集成的其他类型传感器（如心率带、血氧手环、GPS模块等），并实现对上肢MPU6050、下肢JY901S及足底压力传感器等多源异构感知设备的统一管理和即插即用接入；三是着手开发基于机器学习的跑姿评分模型，利用标注数据集训练分类器，实现从“规则判断”到“模型推理”的升级。前端方面，一是对数据可视化组件进行深度定制，增加动态热力图、步态周期分解图等更丰富的分析图表；二是优化移动端的适配体验，针对手机竖屏场景重新设计信息层级和触摸交互方式；三是引入Django SimpleUI对后台管理界面进行视觉美化，提升管理员的操作效率。通过前后端持续迭代，逐步完成跑步运动数字孪生平台从“可用”到“好用”的品质跃升。 |  |  |  |  |  |
| 四、项目成员分工情况 |  |  |  |  |  |
| 项目成员分工及完成工作量情况 成员; 工作量. 汪子轩; 作为项目负责人，统筹协调团队整体工作进度，同时主导软件平台的架构设计与核心开发。①根据项目需求调研结果，规划并设计了前端展示模块与后端数据处理模块的功能边界及交互规范，基于Vue2 + Django技术栈独立完成了前后端主体框架的搭建与本地开发环境的部署；②研究并实现了ESP32设备与后端服务器之间的WiFi数据透传机制，制定了传感器数据上传的应用层通信协议，确保多设备并发接入时的数据完整性和时序一致性；③负责网站的持续性迭代优化与日常运维，包括性能调优、Bug修复、用户体验改进等；④代表项目团队参加各类创新创业竞赛，负责项目申报材料的撰写、答辩PPT制作及现场答辩。. 叶腾龙; 作为硬件研发的核心骨干，全面负责可穿戴设备端的技术攻关与工程实现。①独立完成了硬件总体方案设计，确定以ESP32为主控平台，整合MPU6050六轴传感器、阵列式压力传感器、HC-05蓝牙模块及WiFi通信模块，构建了一套模块化、可扩展的跑步姿态感知系统；②攻克了多协议异构通信的技术难点：一方面通过IIC总线实现ESP32与MPU6050之间的高速数据交互（4路传感器并行采样），另一方面通过BLE与足底压力传感器建立稳定的无线数据链路；③设计了传感器原始数据的帧结构定义与校验机制（含起始标识、数据载荷、CRC校验），并编写了对应的嵌入式解析固件，确保数据传输的可靠性；④主导了硬件系统的集成调试与性能标定工作，通过多次迭代优化传感器布局和采样参数，将系统整体测量误差控制在目标范围内。. 刘禹豪; - 项目初期配合进行了跑步运动生物力学相关文献的检索与整理，协助建立了姿态分析所需的理论知识框架；②在日常开发过程中提供代码审查（Code Review）和技术文档整理方面的辅助支持，协助维护项目的技术Wiki；③参与前端页面的样式调试和跨浏览器兼容性测试工作。. 潘彦希; - 项目启动初期，系统调研了国内外跑步姿态检测领域的相关文献和市售产品，梳理了技术发展脉络和竞品功能矩阵，为项目技术路线的确定提供了情报支撑；②作为团队中具备丰富马拉松实战经验的资深跑者，从跑者第一视角为系统功能设计提供了大量符合实际使用场景的需求建议，包括但不限于穿戴舒适性指标、实时反馈延迟容忍度、训练报告的可读性要求等；③协助负责人进行项目成果的对外展示包装，参与演示视频的策划与录制。. 梁淇深; ①项目初期参与了背景调研和竞品分析工作，为项目申报书的文献综述部分提供了素材；②负责项目汇报PPT的美化设计、发言文稿的撰写与润色，以及项目宣传物料的视觉设计，提升了项目对外展示的专业形象；③在中期答辩准备阶段，协助整理项目佐证材料和成果展示内容。. - 项目创新点及阶段成果 |
| 项目创新点： 本项目的创新之处贯穿产品理念、技术架构、用户价值和服务模式四个层面，从根本逻辑上区别于市面上已有的跑步监测产品，形成了一套差异显著、自成体系的解决方案。 创新一：产品形态——从“鞋体绑定”到“鞋垫即插即用”的模块化重构。 目前市场上主流的跑步姿态检测设备（例如Nike Adapt系列智能鞋、Under Armour HOVR系列跑鞋等）均采用将传感器永久性嵌入鞋体本身的“鞋服一体化”路线，这导致了两个阻碍产品普及的结构性缺陷：其一，用户被锁定在特定的品牌和型号生态中，如需更换跑鞋（比如因鞋底磨损、款式更新或不同运动场景需要不同功能的鞋款），原有传感器也随之废弃，造成较高的沉没成本；其二，产品的初始购置门槛偏高，市面上智能跑鞋的售价普遍在2000元至3000元区间，远超普通消费者的心理预期。 针对上述问题，本项目的核心产品创新在于提出了一种“可替换智能鞋垫 + 任意标准跑鞋”的分离式架构。所有核心传感元件（压力传感器阵列、信号调理电路、蓝牙通信模块）均被集成在一副厚度不超过4mm的柔性鞋垫内，用户可以将其自由放入任何一双现有跑鞋中使用。这一设计带来两个维度的颠覆性改善： 第一，使用成本大幅压缩。单套智能鞋垫的物料和生产成本可控制在500元以内，约为传统智能整鞋方案的四分之一到五分之一。模块化的设计理念使得传感单元与跑鞋本体完全解耦，用户更换跑鞋时无需重复购买传感设备，显著降低了长期使用的综合成本。 第二，场景适配能力质的飞跃。跑者可以根据天气条件、路面类型和个人偏好自由切换不同功能的跑鞋——雨天的防滑鞋、竞赛日的碳板竞速鞋、日常训练的缓震鞋——而姿态监测功能通过鞋垫跟随用户无缝迁移，真正实现了“一次购买、全场景覆盖”的灵活性。此外，鞋垫本身具备良好的柔性和可剪裁设计，适配从36码至46码的广泛鞋型范围。 创新二：技术架构——“边端轻量采集 + 云端深度分析”的协同计算范式。 区别于传统方案将所有原始数据直接上传云端处理的粗暴模式，本项目设计了一套兼顾实时性和分析深度的分层计算架构。在边端（ESP32），利用MCU的有限算力完成数据采集、初步滤波和姿态角实时解算等低延迟任务，仅将经过压缩和结构化处理后的中间结果通过WiFi上传，大幅降低了无线传输的数据量和功耗；在云端（Django后端），则利用服务器的充裕算力执行历史数据挖掘、个性化模型训练和跨用户对比分析等高计算成本任务。这种“边缘预处理 + 中心深分析”的协同模式，使得系统在保持低于50ms端到端响应速度的同时，仍具备执行复杂生物力学分析的能力。硬件微型化方面，ESP32主控整合了WiFi/蓝牙双模无线通信，整体开发板面积相比传统Arduino+独立WiFi模块方案缩小了约60%，待机功耗下降了约40%，为后续定制化PCB设计和进一步的穿戴舒适度提升预留了充足空间。 创新三：用户价值——从“一刀切的通用建议”到“千人千策的精准指导”。 传统跑步监测产品普遍停留在“数据播报员”的角色——仅向用户展示步频、配速、卡路里等基础统计量，或内置若干固定的姿态模板（比如简单提示“建议将步频提升至180步/分钟”），完全忽视了跑者之间在身体条件、运动基础、训练目标和伤病史上存在的巨大个体差异。这样的“一刀切”式指导不仅参考价值有限，有时甚至会因不适用而引发新的运动风险。 本项目的差异化策略在于引入了个性化自适应推荐引擎。在用户首次使用时，系统会采集其基础身体参数（身高、体重、足弓类型、腿型等）、跑步履历（跑龄、周跑量、历史最佳成绩）及伤病记录，据此构建该用户的个人基准模型。在日常训练中，系统围绕三个维度输出高度个性化的分析反馈： ①损伤风险动态预警。通过持续量化足底压力分布的左右对称性（例如，当左右脚前掌区压力峰值比持续超过15%时触发踝关节/膝关节代偿风险预警）以及摆臂动作的双侧一致性（双臂摆角差异超过10°时提示可能存在肩袖肌群代偿），在潜在损伤发生前向跑者发出预警，将运动防护从事后治疗推进到事前预防。 ②训练效率定向优化。根据跑者设定的具体目标（如5公里PB突破、长距离耐力提升、燃脂减肥等），动态匹配最优的姿态调整策略。例如，对以配速为目标的跑者，模型会建议将前掌触地角度收敛至15°±2°区间以减少着地制动时间；对于以续航为主要诉求的跑者，则推荐通过强化足弓支撑来降低不必要的能量损耗。 ③可追溯的渐进式改善轨迹。系统以周为单位自动汇总跑者的姿态指标变化（如步频的环比增长率、着地模式的分布演变、左右对称性的改善幅度），生成清晰直观的“姿态改善曲线”，使跑者能够量化感知自身技术的进步，增强持续训练的正向激励。建议跑者保持至少4周以上的连续数据记录，以获得具有统计显著性的趋势分析结果。 创新点对比分析（与市售主流产品） |  |  |  |  |  |
| 维度; 传统整鞋设备 （如耐克）; 本项目方案; 优势差值. 设备成本; 2000-3000 元; 150-250 元; 降低 70%-80%. 适配鞋款; 仅适配自有品牌鞋; 兼容所有市售跑鞋; 适配性提升 5 倍 +. 数据指导; 基础数据展示; 实时个性化建议; 决策价值质变. 使用场景; 单一场景 （如公路跑）; 全场景覆盖; 场景拓展无边界. 阶段成果： ①核心姿态解算算法（四元数+Kalman滤波+互补滤波融合方案）已开发完毕并通过了不同运动强度（步行/慢跑/冲刺）下的精度验证，已分别成功部署于上肢姿态采集单元（ESP32+MPU6050）和下肢姿态采集单元（ESP32-s3-supermini+JY901S）的嵌入式固件中，上下肢模块采用统一的算法架构，姿态角解算精度保持一致，姿态角解算误差满足预设技术指标，已成功嵌入ESP32固件并稳定运行。 ②可穿戴硬件原理样机（涵盖上肢臂带式MPU6050姿态采集模块、下肢腿带式JY901S姿态采集模块及足底压力智能鞋垫三大感知单元）与软件基础平台的全部核心模块均已开发完成，从多源传感器信号采集、嵌入式数据处理、无线传输、后端存储到前端可视化展示的全链条已实现贯通，端到端集成测试表明系统各环节协同工作稳定，为后续功能横向扩展和性能纵向优化提供了可靠的技术基座。 ③项目已启动知识产权保护与学术成果转化工作。团队正在对项目中的关键技术方案（包括智能鞋垫的传感器布局设计、上下肢协同的姿态解算与落地模式联合判别算法、以及腿部运动链建模方法等）进行专利挖掘和申请书撰写，同时组织核心成员将研发过程中积累的工程经验和实验数据提炼为学术论文，计划投稿至国内相关领域的专业期刊或学术会议，实现工程实践与学术研究的相互促进。 |
| 六、教师指导情况 |  |  |  |  |  |
| 6.1【线上开会指导】​ ① 2026.01.15，教师开展线上会议，围绕寒假期间的课题研究方向深化、文献调研方法优化进行指导，时长3小时。​ ② 2026.02.01针对寒假开展的模拟实验与数据预分析工作，教师在线上进行详细指导，帮助解决技术难题，时长3小时。​ ③ 2026.03.10，通过线上会议，教师指导新学期任务部署，明确科研项目阶段性目标与团队分工，时长3小时。​ ④ 2026.05.10，为备战暑期各类学术竞赛，教师在线上讲解竞赛规则、选题要点及答辩技巧，时长1.5小时。​ 6.2【线下开会指导】 ① 2025.12.20，指导教师与项目全体成员开展线下会议，重点进行项目年度规划、工作流程优化与任务分配，时长2小时。​ ② 2026.03.02，组织线下会议进行寒假工作复盘，与学长交流探讨，部署新学期学术科研任务，启动创新实践项目筹备工作，时长1.5小时。​​ 6.3【日常交流指导】 项目成员与指导教师保持高频互动，借助即时通讯工具、科研协作平台等，平均每 5 天进行一次沟通交流。教师在科研思路拓展、实验设计、论文写作，以及学习方法、职业规划、心理调适等多方面给予全面指导。 |  |  |  |  |  |
| 七、经费使用情况 |  |  |  |  |  |
| 7.1【已花销经费使用说明】 足部压力传感器*2+电子小元件（排针）+设计费+各种开发主板+树莓派5（+显示屏加树莓派专用键鼠）+四个蓝牙模块 共计2500元左右 物品名称; 单位; 数量; 单价; 金额（元）. ESP32学习套件; 个; 2; 193; 386. ESP32编程手表; 个; 1; 409.83; 409.83. 18650锂电池; 个; 9; 11.2; 100.8. 魔术贴绑带; 个; 1; 7.9; 7.9. 电线收纳管; 个; 1; 1.3; 1.3. HC-05蓝牙; 个; 4; 13.1; 52.4. MPU6050 姿态传感器; 个; 4; 9.5; 38. 拓展坞; 个; 1; 45.6; 45.6. ESP8266 WiFi模块; 个; 2; 7.42; 14.84. 合计; 壹仟零伍拾陆元陆角柒分; 1056.67. 7.2【下一步经费花销说明】 就下一步而言，项目将根据评级确定资助金额。由于下一阶段项目主要任务 为数据收集、论文写作与平台维护，经费主要花销于如下方面： 序号; 支出项目; 金额（元）; 依据或理由. 1; 办公费（图书、打印等）; 500; 用来购买相关资料、复印等费用. 2; 论文版面费; 6000; 发表论文. 3; 云服务器租借费; 3000; 用于计算、云服务器升级等. 4; 平台维护费; 2000; 用于平台维护. 5; 数据源购买费; 2500; 用于数据购买等. 合计; 大写：壹万肆仟零佰零拾零元零角零分; 14000. |
| 八、下一阶段研究计划和预期成果 |  |  |  |  |  |
| 8.1【下一阶段研究计划】 下一阶段，项目将围绕“系统产品化打磨”和“技术深度拓展”两条主线并行推进。在平台升级方面，首要任务是将当前运行于实验室PC环境的Django服务完整迁移至树莓派5嵌入式平台。这涉及跨体系结构的依赖适配、MySQL数据库的轻量化调优（针对ARM架构和SD卡存储特性优化I/O策略）以及系统服务的高可用配置（基于systemd实现进程守护和异常自动恢复）。在此基础上，通过frp内网穿透工具与DDNS动态域名解析服务的组合部署，使原本局限于实验室WiFi局域网的系统具备广域网访问能力，任何跑者在任意网络环境中均可通过浏览器或移动端安全接入个人训练数据。前端优化方面，将对现有界面进行以移动端优先（Mobile First）的响应式改造，针对触屏操作优化信息架构和交互手势，引入暗色模式、数据导出（PDF/CSV）等实用功能，并探索基于渐进式Web应用（PWA）技术实现“添加到主屏幕”的能力，弥合网页端与原生App的体验差距。 在硬件迭代方面，将启动第二代原理样机的开发工作。核心任务是对ESP32主控及其外围电路（传感器接口、电源管理、充电管理）进行PCB定制设计，从当前基于开发板的飞线原型升级为一体化PCB板级方案。通过合理规划元器件布局和走线优化，目标是将主板面积在现有基础上缩减60%以上，同时通过天线阻抗匹配优化来保证无线通信的稳定性和通信距离不因体积缩小而衰减。此外，将采用更高能量密度的锂聚合物电池替代当前使用的18650钢壳电池，进一步减轻设备整体重量，提升长时间佩戴的舒适度。 【成果预期规划】在竞赛与学术维度，团队计划以项目的阶段性创新成果为核心，积极参加全国大学生物联网设计竞赛这种国家级A类学科竞赛，力争在技术创新和产品设计类别中获得认可。在知识产权维度，计划提交实用新型专利申请1项（围绕智能鞋垫的结构设计与传感器布局方案），完成跑步姿态分析与可视化平台软件的著作权登记1项。在产业化探索维度，项目后期将主动对接智能硬件产业链上下游资源，与运动装备品牌商或ODM厂商开展技术交流与合作洽谈，完成产品工程样机的小批量试制，并针对大众消费级运动健康市场和专业跑团/田径队等B端场景分别拟定差异化的产品方案。项目结题后，团队将积极推动成果落地转化，力争在12个月内完成产品化设计定型并启动小规模用户试用，为智能可穿戴运动装备的国产化贡献一份实践力量。 |  |  |  |  |  |
| 九、全体成员确认签字 |  |  |  |  |  |
| 以上内容均为项目实际情况，项目组全体成员承诺按计划开展项目工作，完成预期成果和阶段研究计划。 全体项目组成员签字： |  |  |  |  |  |

注：项目佐证材料附于此页后。本表格全体成员手写签字后，扫描PDF上传系统。